项目八市场现状调研

一．市场部分

对于目前市场上公开的利用大模型RAG技术进行油浸式变压器故障的根因分析与解决的方案，我们查找到了以下案例：

我们发现，各家的落地实施路径各不相同

- 国网湖北电力：运用行业大模型+多模态数据进行根因分析

其中，光明电力大模型是面向电力行业的千亿级多模态行业大模型。在通用大模型基础上深度注入了电力行业知识。

多模态数据是来源不同、形式不同、但共同反映设备状态的各种监测信息。可以让大模型同时“看到”多种信号，再结合知识库做综合推理，从而更接近经验丰富的专家判断方式。

优点：效率提升显著、推广范围广

缺点：行业大模型训练时间长，多模态数据库构建困难

- 国网泉州供电公司：知识图谱+RAG

知识图谱是把设备、故障、现象、原因、处置措施等实体，以及它们之间的关系，显式地组织成一张图。机器不仅能查到“有什么”，还能沿着关系链推理“为什么”和“接下来会怎样”。

优点：多跳推理能力强、可解释

缺点：图谱构建成本高

- 电力行业化学技术交流会：行业大模型+RAG专属知识库+思维链

其中，思维链是让大模型将推理过程可视化，从而让工程师更好的了解推理路径，并检查问题

优点：与变压器场景直接相关、一致率高

缺点：偏单模态

- 国网大数据中心：RAG+LoRA微调

其中，LoRA微调是冻结大模型原有的全部参数，在每一层旁边插入两个很小的矩阵。训练时只更新这两个小矩阵，大模型本身不动

优点：路线务实、成本可控

缺点：场景偏缺陷分类，非根因推理

行业落地案例细化分析

一、案例一：国网湖北电力——配电网抢修智能体

落地单位：国网湖北省电力有限公司

核心场景：配电网抢修与故障根因研判

技术架构：基于光明电力大模型，深度融入设备、气象、工单等13.5TB多模态数据，构建“4+2+1”智能协同体系。系统运用人工智能技术实现配电网抢修效率提升35%，已推广至全国27个省市。

关键技术特点：

多模态数据融合（设备台账、气象信息、历史工单）

智能体协同体系（“4+2+1”架构）

故障成因推理能力（“不仅会预警还能推理故障成因”）

与你们项目的关系：展示了多模态数据融合在电力故障诊断中的价值，你们目前是纯文本RAG，未来可考虑扩展多模态输入。

尚未满足的需求：侧重配电网，未涉及油浸式变压器的DGA诊断；多模态数据融合需要大量标注数据，部署成本高。

差异化机会：聚焦DGA单一模态但深度垂直，轻量化部署，适合中小型变电站。

二、案例二：国网福建电力——输电线路故障原因辨识工具

落地单位：国网福建电力调控中心

核心场景：输电线路故障原因智能研判与故障点定位

技术架构：基于光明电力大模型，构建大小模型协同、多智能体协同架构。融合交流线路故障原因智能分析辨识模型与大模型智能体的工具集，充分利用小模型波形分析能力和大模型语义理解、计算分析能力。

关键效果指标：

5分钟内精准识别7类常见线路故障

累计辨识220千伏及以上输电线路故障15起，准确率达80%以上

迎峰度夏期间线路运维效率提升50%以上

技术实现细节：2025年3月启动研究，8月成功投运。系统能自动获取故障录波、保护动作信号、外部气象数据等信息，智能体根据线路基础信息、历史故障信息生成包含网架结构、设备本体、自然因素、运行维护四个维度的分析报告。

与你们项目的关系：大小模型协同架构值得借鉴——小模型负责数值计算和波形分析，大模型负责语义理解和报告生成。你们可以借鉴这个思路：规则引擎负责精确判断（如三比值编码），大模型负责综合分析和报告生成。

尚未满足的需求：侧重输电线路，未覆盖变压器内部故障；依赖多种数据源贯通（配电自动化、设备资产系统、气象服务中心），集成门槛高。

差异化机会：你们可以专注于变压器DGA这一垂直场景，不需要贯通多个外部系统，仅基于规程知识库即可运行，部署门槛更低。

三、案例三：国网泉州供电公司——GraphRAG故障定位

落地单位：国家电网泉州供电公司

核心场景：输电线路故障定位与运维

技术架构：GraphRAG（知识图谱+检索增强生成）。技术架构分为三层：通用大模型底座采用DeepSeek V3千亿参数模型；行业模型层部署国网自研20B参数“光明大模型”；应用层构建场景化智能体实现诊断闭环。

关键技术特点：

知识库建设：华能清能院建成10TB级设备状态数据库，整合900余种故障模式库与2000例故障案例库

检索机制：引入图卷积网络（GCN）对“设备-故障-解决方案”实体关系编码，支持跨层级语义检索

多跳推理：系统沿“温度异常→接触电阻变化→安装工艺缺陷→同批次施工记录”路径完成4跳推理，精准定位到特定安装班组操作失误

关键效果指标：

输电线路故障响应从传统模式2小时压缩至30分钟

特定场景故障定位缩短至15分钟

与你们项目的关系：GraphRAG是你们阶段二的重要参考方向。你们目前的知识库（规程条文+规则库）可以升级为“设备-故障-气体-处置”的知识图谱，实现跨文档关联检索。

尚未满足的需求：GraphRAG构建和维护成本高，需要专业图数据库和知识工程师；10TB级数据积累非短期可成。

差异化机会：你们可以从小规模图谱起步（20-30个实体），验证GraphRAG在DGA诊断中的效果，作为从Naive RAG向Advanced/Modular RAG演进的实践。

四、案例四：南方电网云南昆明供电局——DeepSeek+变电验收

落地单位：南方电网云南昆明供电局

核心场景：主变压器验收与试验数据分析

技术架构：依托南网“大瓦特”模型体系，通过“DeepSeek+变电”本地化部署，推出4个变电运行专业典型模型应用。其中“设备试验数据智能分析”应用构建了覆盖45项国家标准、行业规程的结构化知识库，依托DeepSeek大模型进行电力场景定向训练，实现“设备型号输入—数据智能比对—问题精准定位”全流程自动化。

关键效果指标：

单次验收时长由1.5小时压缩至15分钟，效率提升83.3%

覆盖45项国家标准、行业规程的结构化知识库

运维人员需对照10份文件、逐项核查62项试验数据的工作被自动化替代

技术实现细节：系统可实时解析试验数据与制度条款的匹配度，快速识别绕组直流电阻超标、绝缘油耐压值异常等问题，并生成附具体条款依据的验收报告，有效杜绝漏检、跳检风险。

与你们项目的关系：这是与你们项目最接近的案例。 你们的知识库构建方式（按条切块+结构化元数据）与其实践一致；你们的主干流程（检索→生成→带引用报告）与其“数据智能比对→问题精准定位→附条款依据报告”完全对应。

尚未满足的需求：侧重验收场景（比对标准值），未涉及故障诊断和根因分析；输出是“合格/不合格”判断，不涉及多故障综合推理。

差异化机会：你们可以进一步延伸到故障诊断和根因分析，输出“故障类型+处置建议+风险等级”的完整诊断报告。

五、案例五：国家电投河南公司——火电机组预警诊断

落地单位：国家电投集团河南公司

核心场景：跨等级火电机组设备智能故障预警诊断

技术架构：构建“预警—诊断—治理”三级协同远程智能诊断体系。集成融合空间特征与时序演进的“双脑协同”算法（CNN-LSTM）、基于全局自注意力机制的“全能观察者”算法（Transformer）等深度学习算法。依托火电行业专用大模型搭建智能诊断平台，基于DeepSeek架构构建诊断智能体，融合RAG技术与专业知识库检索能力。

关键效果指标：

覆盖200兆瓦至1000兆瓦全等级火电机组关键设备

可提前数小时至2个月预判设备潜在故障

预警准确率超过85%

故障诊断响应时间由小时级缩短至分钟级

已在12台机组完成试点应用，具备向200台以上机组推广条件

与你们项目的关系：验证了RAG技术在发电设备故障诊断中的可行性和有效性。其“预警→诊断→治理”三阶段与你们的“感知→检索→生成”流程对应。

尚未满足的需求：火电机组与变压器DGA诊断的领域知识完全不同；需要多维度传感器数据（振动、温度、压力等）和大量训练数据。

差异化机会：你们专注于变压器DGA这一细分领域，知识库规模小（百条级），部署轻量，适合快速复制。

六、案例六：电力行业化学技术交流会——DGA大模型诊断

落地单位：电力行业化学专业技术交流会（参会单位包括国网等）

核心场景：变压器油色谱（DGA）故障诊断

技术架构：前端采用数字动态顶空脱气、灵敏度智能补偿、免维护载气发生等关键技术，实现七种特征气体的全自动高精度在线检测。后端依托光明电力大模型，构建融合诊断标准与历史案例的RAG专属知识库，采用思维链推理策略，构建从数据感知到诊断决策的主变油色谱AI全链路分析。

关键效果指标：

诊断结论与专家研判一致率超过85%

单次诊断耗时由小时级压缩至分钟级

与你们项目的关系：这是与你们项目最同构的案例。 同样聚焦DGA诊断、同样使用RAG专属知识库、同样采用大模型推理。你们的系统架构（切块→向量检索→生成→强制引用）与其“数据感知→诊断决策”的全链路分析一致。

尚未满足的需求：需要配合高精度在线监测硬件装置（数字动态顶空脱气等），硬件门槛高；未公开知识库的具体构建方式和评测细节。

差异化机会：你们是纯软件方案，不依赖专用硬件；可在方案中强调“轻量化部署、零硬件成本”的优势。

七、DGA诊断前沿研究（MM-RAGDiag）

研究来源：IEEE会议论文（2025年10月，西安）

核心场景：油浸式变压器多模态诊断

技术架构：提出MM-RAGDiag框架，集成了DGA、红外热成像、声学传感和人工巡检文本，通过检索增强大语言模型进行诊断。系统将异构传感器输出融合为结构化提示，从本地数据库检索相关维护知识，生成诊断结论和维护计划。

关键效果指标：

诊断准确率达97.1%

BLEU-4评分72.4，超过所有单模态基线

完全在便携式巡检终端上实现，无需云端连接，适合带宽受限的变电站

与你们项目的关系：证明了多模态融合和检索增强能显著提升诊断可靠性和可解释性。你们可以将其“结构化提示+本地检索”的设计思路作为参考。

尚未满足的需求：需要多模态传感器硬件；数据集为专有数据（1000条油浸式变压器巡检记录），不可复现。

差异化机会：你们目前聚焦DGA单一模态，可在方案中写“未来可扩展多模态输入”作为展望，不需要现在实现。

八、案例汇总对比表

| 案例 | 落地单位 | 核心技术 | 关键指标 | 与你们的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电网抢修智能体 | 国网湖北电力 | 光明大模型+13.5TB多模态数据 | 抢修效率+35%，推广至27省市 | 多模态方向参考 |
| 输电线路故障辨识 | 国网福建电力 | 大小模型协同+多智能体 | 准确率>80%，运维效率+50% | 架构思路可借鉴 |
| GraphRAG故障定位 | 国网泉州供电公司 | GraphRAG+GCN图检索 | 故障定位缩短至15分钟 | 阶段二图谱方向参考 |
| DeepSeek+主变验收 | 南网昆明供电局 | DeepSeek+45项规程结构化知识库 | 验收效率+83.3% | 最接近你们的实践 |
| 火电机组预警诊断 | 国家电投河南公司 | DeepSeek+RAG+专业知识库 | 预警准确率>85%，覆盖200-1000MW | RAG有效性验证 |
| DGA大模型诊断 | 电力化学技术交流会 | 光明大模型+RAG专属知识库+思维链 | 专家一致率>85%，分钟级诊断 | 与你们最同构 |
| MM-RAGDiag | IEEE会议论文 | 多模态RAG+本地部署 | 诊断准确率97.1%，无需云端 | 多模态展望参考 |

九、核心结论

行业趋势：电力行业正在大规模落地“大模型+RAG+知识库”的故障诊断方案，国网、南网、国家电投均有实践案例，技术路线与你们的项目高度一致。

你们的位置：与昆明供电局（主变验收）和化学技术交流会（DGA诊断）的实践最为接近，都属于“规程知识库+RAG+大模型”的技术路线。

差异化定位：

轻量化：不依赖专用硬件，纯软件方案，部署门槛低

聚焦DGA：专注油浸式变压器DGA诊断，知识库规模小（百条级）但深度垂直

可溯源：强制引用条号+未命中拒答，在合规性上有明确设计

渐进式演进：从Naive RAG起步，规划向Advanced RAG和Modular RAG演进

下一步方向：在方案文档中明确“我们与行业前沿路线一致，但选择了轻量化、聚焦DGA的差异化定位，优先保证可溯源和防幻觉”。

待讨论问题：

是否需要在评测报告中对标行业指标（如“专家一致率>85%”）？

是否需要在阶段二引入轻量级知识图谱（20-30个实体）验证GraphRAG效果？